##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### QCVN 20-   :2020/BYT

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM KALI SACCHARIN

##### National technical regulation of Food additive - Potassium saccharin

HÀ NỘI - 2020

## Lời nói đầu

QCVN 20-   :2020/BYT do Ban soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số      /2020/TT-BYT ngày   tháng          năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM KALI SACCHARIN

##### National technical regulation of Food Additive - Potassium saccharin

I.   QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, an toàn đối với Kali saccharin được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng Kali saccharin làm phụ gia thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).

2.2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt:

3.1. Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ.

3.2. TS (test solution): Dung dịch thuốc thử.

3.3. ADI (Acceptable daily intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được.

3.4. INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm.

3.5. TCVN: tiêu chuẩn quốc gia.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU

1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia Kali saccharin được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

2. Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo phương pháp thử trong TCVN, ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có giá trị tương đương.

3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN, Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III.  YÊU CẦU QUẢN LÝ

- 1.  Công bố hợp quy

- 1.1. Phụ gia kali sachcarin được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải được công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- 1.2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn phụ gia kali saccharin tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- 2.  Kiểm tra đối với phụ gia Kali saccharin

Việc kiểm tra chất lượng, an toàn đối với phụ gia Kali saccharin phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

IV.   TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

- 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng Kali saccharin làm phụ gia thực phẩm phải chịu trách nhiệm về sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định có liên quan.

- 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng Kali saccharin làm phụ gia thực phẩm thực hiện công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chuẩn này.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

3. Trường hợp hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

| ## Phụ lục ## YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI KALI SACCHARIN |  |
| --- | --- |
| ## 1. Tên khác, chỉ số | INS 954(iii) ADI = 0-5 mg/kg thể trọng đối với saccharin và các muối Ca, K, Na của nó |
| ## 2. Định nghĩa |  |
| ### Tên hóa học | Muối kali của 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxid monohydrat, 3-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazol-1,1-dioxid monohydrat, 2,3-dihydro-3-oxobenziso-sulfonazol monohydrat; potassium o-benzosulfimid |
| ### Mã số C.A.S. | 10332-51-1 |
| ### Công thức hóa học | C7H4KNO3S · H2O |
| ### Công thức cấu tạo |  |
| ### Khối lượng phân tử | 239,77 |
| ## 3. Cảm quan | Dạng tinh thể hoặc bột tinh thể trắng, không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ. |
| ## 4. Chức năng | Chất tạo ngọt |
| ## 5. Yêu cầu kỹ thuật |  |
| ### 5.1. Định tính |  |
| ### Độ tan | Dễ tan trong nước, ít tan trong ethanol. |
| ### Khoảng nóng chảy | 226 – 230oC. |
| ### Dẫn xuất hóa tạo acid salicylic | Đạt yêu cầu phép thử |
| ### Dẫn xuất hóa tạo hợp chất có huỳnh quang | Đạt yêu cầu phép thử |
| ### Thử kali | Đạt yêu cầu phép thử |
| ### 5.2. Độ tinh khiết |  |
| ### Hao hụt khối lượng sau khi sấy | Không được quá 8,0 % (120oC trong 4h) |
| ### Độ acid và độ kiềm | Đạt yêu cầu phép thử |
| ### Acid benzoic và acid salicylic | Đạt yêu cầu phép thử |
| ### Các hợp chất dễ Carbon hóa | Đạt yêu cầu phép thử |
| ### Toluensulfonamid | Không lớn hơn 25,0 mg/kg. |
| ### Selen | Không lớn hơn 30,0 mg/kg. |
| ### Chì | Không lớn hơn 1,0 mg/kg. |
| ### 5.3 Hàm lượng kali saccharin | Không thấp hơn 99,0 % và không vượt quá 101,0 % tính theo hàm lượng chất khô |
| ## 6. Phương pháp thử |  |
| ### 6.1 Định tính |  |
| ### Độ tan | Xác định theo TCVN 6469:2010 Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý (Mục 3.7) |
| ### Khoảng nóng chảy | Thêm 1 ml dung dịch acid hydroclohydric vào 10 ml dung dịch mẫu thử 1:100 (thể tích). Kết tủa tinh thể của saccharin được hình thành. Rửa kỹ kết tủa bằng nước lạnh và làm khô ở 105 oC trong 2 giờ |
| ### Dẫn xuất hóa tạo acid salicylic | Hòa tan 0,1 g mẫu thử trong 5 ml natri hydroxyd 5%. Cho bay hơi đến khô và nung nhẹ cắn trên ngọn lửa nhỏ đến khi không còn mùi amoniac thoát ra. Sau khi để nguội, hòa tan cắn trong 20 ml nước, trung hòa dung dịch bằng dung dịch acid hydrocloric loãng và lọc. Thêm 1 giọt dung dịch sắt (III) clorid vào dịch lọc, dung dịch có màu tím |
| ### Dẫn xuất hóa tạo hợp chất có huỳnh quang | Trộn 20 mg mẫu thử với 40 mg resorcinol, thêm 10 giọt acid sulfuric, đun cách dầu hỗn hợp tại 200 oC trong 3 phút, sau khi làm mát, thêm 10 ml nước và lượng dư dung dịch natri hydroxyd. Dung dịch này có huỳnh quang xanh lục. |
| ### Thử kali | Xác định theo TCVN 6534:2010 Phụ gia thực phẩm – Phép thử nhận biết (Mục 4.1.9) Tiến hành thử với cặn thu được khi đốt 2 g mẫu thử |
| ### 6.2 Độ tinh khiết |  |
| ### Hao hụt khối lượng sau khi sấy | Xác định theo TCVN 8900-2:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 2: Hao hụt khối lượng khi sấy, hàm lượng tro, chất không tan trong nước và chất không tan trong axit (Mục 5.1) thực hiện ở nhiệt độ 120 °C trong 4 h. |
| ### Độ acid và độ kiềm | Hòa tan 1 g mẫu thử trong 10 ml nước mới đun sôi và làm lạnh. Thêm một giọt dung dịch phenolphthalein. Dung dịch không xuất hiện màu hồng. Thêm một giọt dung dịch natri hydroxyd 0,1 N. Dung dịch mẫu thử xuất hiện màu hồng |
| ### Acid benzoic và acid salicylic | Thêm 3 giọt dung dịch sắt(III) clorua vào 10 ml dung dịch mẫu thử nóng 1:20 (thể tích) (trước đó đã axit hóa bằng 5 giọt dung dịch acid acetic). Dung dịch không được có kết tủa hoặc màu tím xuất hiện. |
| ### Các hợp chất dễ Carbon hóa | Hòa tan 0,2 g mẫu trong 5 ml dung dịch acid sunfuric. Giữ ở nhiệt độ 48 o - 50 oC trong 10 phút. Màu của dung dịch không được đậm hơn màu vàng nâu nhạt của dung dịch đối chứng A (Matching Fluid A). |
| ### Toluensulfonamid | Xác định theo TCVN 9052:2012 Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ (Mục 2.16) |
| ### Selen | Xác định theo TCVN 8900-5:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 5 : Các phép thử giới hạn (Mục 2.8) |
| ### Chì | - TCVN 8900-6:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; hoặc - TCVN 8900-7:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 7: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-AES); hoặc - TCVN 8900-8:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit. |
| ### 6.3. Định lượng | Cân chính xác 0,3 g mẫu thử khô, hòa tan trong 20 ml dung dịch acid acetic băng. Thêm 2 giọt dung dịch acid acetic băng-tím tinh thể làm chất chỉ thị và chuẩn độ bằng axit perchloric 0,1N. Kết thúc chuẩn độ khi màu của dung dịch chuyển từ màu tím sang màu xanh lá cây qua màu xanh nhạt. Tiến hành song song màu trắng và hiệu chỉnh nếu cầu thiết. Mỗi ml dung dịch acid perchloric 0,1N tương đương với 22,18 mg C7H4KNO3S |